Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| nazwa | wymagania (ilość) |
| --- | --- |
| Cześć I - zestawy zawierające programowalnego robota edukacyjnego wraz z akcesoriami | Programowalny robot edukacyjny (486 zestawów) Możliwości: - sterowanie i programowanie za pomocą różnych urządzeń (laptopa, tabletu, smartfonu – kompatybilne z Windows, iOS lub Androidem), w tym także sterowanie za pomocą pilota; - bezprzewodowa komunikacja i sterowanie przez Bluetooth; - realizacja różnych funkcji, w tym co najmniej: poruszanie się po płaskich powierzchniach, śledzenie linii i wykrywanie kontrastowych elementów na podłożu, wykrywanie przeszkód, reagowanie na światło i dotyk, sygnalizowanie różnych zdarzeń światłem i dźwiękiem, a także możliwość wykorzystania do walk sumo robotów; - programowanie w graficznej aplikacji – najlepiej w oparciu o Scratch 2.0 lub równoważną; - programowanie tekstowe – najlepiej w oparciu o Arduino IDE lub równoważną; - kompatybilność z Lego; - zasilanie na baterie lub akumulatory AA. Elementy składowe: - sterownik kompatybilny z platformą sprzętową opartą o Arduino Uno lub równoważną, z gniazdami umożliwiającymi podłączanie dodatkowych czujników, w tym co najmniej 4 porty RJ25 i gniazdo USB; - moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth; - silniki napędowe – co najmniej 2; - czujniki: ultradźwiękowy czujnik odległości, czujnik śledzenia linii, czujnik światła; - odbiornik i nadajnik podczerwieni; - wyświetlacz LED; - brzęczyk (buzzer); - elementy konstrukcyjne i połączeniowe, wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego, do samodzielnego montażu, w tym m.in. podwozie, obudowa, koła z gumowymi oponami, pojemniki na akumulator i baterie, kołki dystansowe, wkręty, śruby, nakrętki, przewody. Inne dodatkowe elementy: - instrukcja w języku polskim; - darmowe oprogramowanie z polskim interfejsem; - pilot do sterowania robotem wraz z baterią; - śrubokręt pozwalający na łączenie elementów konstrukcyjnych; - kabel USB. Ładowarki mikroprocesorowe (162 szt.) Wymagania techniczne: - przeznaczona do ładowania akumulatorów NiMH typu AA i AAA; - możliwość jednoczesnego ładowania od 1 do 12 akumulatorów w dowolnej konfiguracji; - zasilanie: AC 100-240V, 50/60Hz; - kontrolki LED sygnalizujące ładowanie lub wyświetlacz ze wskaźnikiem ładowania baterii; - kabel zasilający lub zasilacz sieciowy w zestawie. Akumulatory (486 opakowań, w opakowaniu 4 akumulatory, łącznie 1944 sztuki akumulatorów) Wymagania techniczne: - typ NiMH; - format AA; - pojemność co najmniej 1000 mAh; - ilość cykli załadowania - co najmniej 1000. |
| Cześć II - zestawy do samodzielnego złożenia robota do nauki podstaw robotyki wraz z akcesoriami | Robot do nauki podstaw robotyki (3 zestawy) Możliwości: - omijanie przeszkód i wykonywanie manewrów, jak jazda do przodu i tyłu, skręt, obrót; - poruszanie się na kołach i/lub pełzanie na odnóżach; - zasilanie przez baterie AAA. Elementy składowe: - co najmniej 2 czujniki dotyku; - elementy konstrukcyjne i połączeniowe, do samodzielnego złożenia robota, jak płytka drukowana, rezystory, kondensatory, tranzystory, diody LED, listwy precyzyjne, gniazda, zworki, wtyki, złącza, śruby, tulejki, koła zębate, wałki zębate, silnik, nakrętki, uchwyty, koła, przewody; - instrukcja obsługi w języku polskim. Baterie (6 opakowań, w 1 opakowaniu 4 baterie, łącznie 24 sztuki baterii): - format: AAA - napięcie 1,5V dc. Komplet narzędzi pozwalających na złożenie robota (1 zestaw): - zestaw lutowniczy zawierający co najmniej lutownicę i drut lutowniczy, - szczypce długie, - szczypce obcinak boczny, - śrubokręt. |